ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ

VIII Всероссийская  Конференция  «Юные Техники и Изобретатели»

Номинация: Умный дом (бытовые приборы, оснащения, удобные приспособления).

Название: «Безопасное управление электричеством в умном доме»

Выполнил: Фролов Никита Сергеевич

обучающийся в детском  технопарке "Кванториум" г. Брянск

Возраст 11 лет.

Руководитель: Казаков Алексей Александрович

Тьютор хайтека

ГАУ ДО«Детский технопарк «Кванториум»

Брянск – 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………….3

Основная часть

1.Творческая часть. Описание изобретения и выбор материалов……...….4

2. Технологическая часть. Технологическая карта на изготовление макета "Умного дома"……………………………………………........……………….6

3. Расчет себестоимости  макета…………………………………………...8

Выводы и практические рекомендации                                                       9

Заключение………………………………………………………………….10

Список литературы ........................................................................................11

Приложение ………………………………………………………………..12

ВВЕДЕНИЕ

Я занимаюсь в Детском технопарке «Кванториум», в квантуме Хайтек. Я увлекаюсь радиоэлектроникой. Я выбрал тему проекта: Безопасное управление электричеством в умном доме.

Невозможно представить современный мир без электричества. Оно окружает нас всюду, несет блага цивилизации и одновременно представляет угрозу. Я думаю, что идея, воплощенная в моем проекте поможет людям удобно и безопасно пользоваться электричеством.

Определившись с темой, я поставил перед собой цель: разработать и изготовить макет "Умного дома" и реализовать на нем безопасную схему управления электричеством.

Для реализации цели я поставил перед собой следующие задачи:

-подготовить макет умного дома;

-подобрать необходимые материалы для сборки электрического освещения своего макета;

-составить чертёж электрики Умного дома;

-изготовить макет с необычным управлением включением и выключением света и электроприборов;

-выполнить экономические расчёты себестоимости изделия;

-подвести итоги работы и сделать вывод.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Творческая часть. Описание изобретения и выбор материалов

Я увлекаюсь радиоэлектроникой,  люблю паять схемы с использованием старых советских деталей. В магазинах радиодеталей еще можно найти много вещей времен СССР. Многие радиодетали я выпаиваю из старой электроники.

Я люблю смотреть Ютюб-каналы с радиоэлектроникой и электрикой.

За основу я взял схемы управления проходными и перекрестными  электрическими выключателями. Но построил свою схему не на современных выключателях,  которые продаются в магазинах электрики а на тумблерах ТП1-2 (производства СССР). Эти шести контактные тумблеры можно использовать в качестве и проходных и перекрестных выключателей.

Для безопасного использования электрических выключателей и приборов я придумал разделить электрическую часть на управляющую и силовую. Поэтому напряжение на тумблеры будет подаваться только 5V. Тумблеры будут управлять развязывающим элементом - реле. Я использую Реле РЭС 10 на 5V. А реле включает лампы освещения, запитанные от  большего напряжения. На макете использовано напряжение 12V, но можно включить и лампу на 220V.

Я использую "Мастер выключатель" для управления электроприборами и электроосвещением. Если перед выходом из дома,  не проверил выключен ли свет во всех комнатах и все ли приборы выключены из розеток, можно воспользоваться "мастер выключателем" и одним нажатием обесточить всё комнатное освещение и группы розеток, за исключением холодильника и котла отопления.

Для демонстрации работы моих тумблеров мы изготовим макет "Умного дома". Для этого потребовалась фанера размером 61х61 см для устройства основания, 5 листов фанеры размером 61х 14 см для обустройства наружных стен и внутренних перегородок, 2 листа фанеры размером 41х14 см для внутренних перегородок с дверными проемами, лист фанеры 18х14 см для глухой перегородки, саморезы для крепления,  тумблеры ТП1-2, реле РЭС 10, лампочки от электрогирлянды.

Из инструментов нам нужен лобзик, дрель, сверла, отвертка, паяльник, тестер, наждачная бумага, ножницы и карандаш.

Планировка макета выполнена таким образом, чтобы получились несколько помещений, управление электроосвещением в которых, будет осуществляться более чем из одной точки.

В двух комнатах для управления электроосвещением я использую проходные переключатели, а в общей комнате к проходным  добавляется перекрестный переключатель.

На выходе из дома расположен "мастер-выключатель".

Электроосветительные приборы для макета изготовлены из лампочек от гирлянды, размещенных внутри трубочек для коктейля.  Для того чтобы лампочки макета не перегорали от напряжения в 12В, используем их последовательное соединение по 3 штуки на каждый переключатель или группу переключателей.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Технологический процесс изготовления изделия

1.Размечаем  и выпиливаем основание "Умного дома" из фанеры, прорезаем дверные проемы в стенах и перегородках также выполненных  из фанеры.

2.Сверху основания устанавливаем стены и перегородки.

3.К низу основания крепим ножки.

4. Устанавливаем в основание пола тумблера ТП1-2.

5. Снизу основания собираем электрическую схему для управления освещением.

Паяем схему согласно чертежа. Приложение1.

6. Устанавливаем лампы освещения и лампы электроприборов в верхней части макета.

7. Устанавливаем гнезда разъемов питания в нижней части макета и закрепляем их в ножках основания.

Источником управляющего напряжения будет служить блок питания на 5В. Напряжение от этого источника совершенно безопасно и будет подаваться на тумблеры, расположенные на основании макета. В реальной жизни повсеместно используются выключатели разрывающие фазное напряжение в 220В, а я предлагаю использовать управляющее напряжение 5В.

Тумблеры замыкают и размыкают питание управления, срабатывает реле РЭС 10 и включаются лампы освещения запитанные от силового источника питания.  в 12В. На макете использовано силовое напряжение 12V, но можно использовать и гораздо большее напряжение, стандартные 220В.

Дополнительно обесточить всю схему можно с помощью "мастер -выключателя" , так же изготовленного из тумблера ТП1-2 и реле РЭС 10. Мастер - выключатель расположенный на выходе из дома можно использовать для отключения электроприборов и освещения в комнатах одним касанием. Уходим из дома - выключаем мастер выключатель, возвращаемся назад - включаем. Для этого мы касаемся тумблера с управляющим напряжением в 5В  и не придется для этой цели залезать в электрощит расположенный высоко от пола и находящийся под высоким напряжением. Мастер - выключатель управляет выключением всех лампочек и розеток кроме тех, которые нельзя выключать, это холодильник и электрический котел.

Для демонстрации работы "мастер - выключателя" на макете представлен  телевизор, отключение которого предусмотрено вместе с электроосвещением.

Холодильник же не выключается и горящий в нем светодиод, сигнализирует о том, что  макет подключен к силовому напряжению.

Что бы  макет был похож на жилой дом, размещу в каждой из комнат игрушечную мебель из детского конструктора и человечков которые помогут мне  провести презентацию моего проекта.

3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Себестоимость модели состоит только из затраты  на покупные материалы.

Для расчёта материальных затрат, составим таблицу:

| № п/п | Наименование детали | Материал | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание пола | Фанера 61х61см | 150 | 1 | 150 |
| 2 | Стены макета | Фанера 61х14см | 30 | 5 | 150 |
| 3 | Перегородки макета | Фанера 41х14см 18х14см | 20 10 | 2 1 | 40 10 |
| 4 | Включатели света | Тумблеры ТП1-2 | 100 | 10 | 1000 |
| 5 | Электрическая развязка | Реле РЭС 10 | 40 | 4 | 160 |
| 6 | Разъемы питания |  | 25 | 2 | 50 |
| 7 | Провода |  | 50 | 1 | 50 |
| 8 | Источник управляющего напряжения | Блок питания 5V | 250 | 1 | 250 |
| 9 | Источник силового напряжения | Блок питания 12V | 350 | 1 | 350 |
| Итого |  |  |  |  | 2210 р |

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом моей работы стало удобное  и безопасное размещение переключателей электроосвещения. Удобство обеспечивается использованием проходных и перекрестных переключателей. Управление безопасно, так как в управляющей части использовано низкое напряжение, всего 5V. Развязка с высоким напряжением на лампах выполнена с помощью реле.

Изготовленное на тумблерах управление включением света, позволяет управлять лампочками освещения из разных мест и макет наглядно это демонстрирует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- https://youtu.be/uuT3qycNvnc

- https://youtu.be/7ZWgWsCv4CY

- http://www.killerswitch.ru/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_освещением

- https://club.dns-shop.ru/blog/t-238-drugoe-dlya-umnogo-doma/35482-umnyii-svet-dlya-doma-chto-eto-takoe-i-kak-rabotaet/

- https://zen.yandex.ru/media/rmnt/umnyi-dom-sistema-upravleniia-osvesceniem-i-ne-tolko-5c529216b409f700ad08ba1b

ПРИЛОЖЕНИЕ

Собираю схему на тумблерах ТП1-2

осветительный прибор из лампочек гирлянды и трубочки для коктейля

Нижняя часть макета, припаиваю реле РЭС-10

макет "удобного дома"

освещение в кухне, подключение холодильника и телевизора

электроосвещение на проходных и перекрестных тумблерах

удобное и безопасное электроосвещение в "умном доме"